HÁLÓZATTERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI VIZSGAREMEK

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus szakma

5-0612-12-02

Készítették:

Lakatos Kristóf

Harmaci Bence

Kártik László

2/14.EB.I osztályos tanulók

Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum

Debrecen

2022.

Tartalomjegyzék

1	A projektfeladat / vizsgaremek követelményének leírása:	6

1.1	A vizsgaremeknek az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:	6

1.2	A vizsgaremek benyújtásának módja:	6

1.3	A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a:	6

1.4	A vizsgaremek elkészítésére rendelkezésre álló idő:	7

2	Vizsgaremek részei:	7

3	Az infrastruktúra felépítése:	9

3.1	Milyen a földrajzi elhelyezkedés?	10

3.2	Mivel foglalkozik a cég?	10

3.3	Milyen a munkaerő összetétel?	10

4	Infrastruktúra eredeti terve:	11

4.1.1	Észrevételek:	11

5	A Webshopunk központi épület hálózata	12

5.1	Logikai topológia	12

5.2	Fizikai topologa	12

5.3	Eszközlista	13

5.4	Címzési terv:	13

5.5	Alhálózatok felsorolása, címtartományok	14

5.6	Hálózati eszközök beállításai	15

5.7	Interfészek konfigurálásához szükséges adatok eszközönként.	16

5.8	Alkalmazott technológiák	17

5.8.1	EtherChannel	17

5.8.2	FHRP (First Hop Redundancy Protocols) egyik variánsa, a HSRP (Hot Standby Router Protocol)	18

5.8.3	OSPF (Open Shortest Path First)	18

6	A cég ügyfélszolgálati épületének hálózata	19

6.1	Logikai topológia	19

6.2	Fizikai topológia	19

6.3	Címzési terv:	19

6.4	Alhálózatok felsorolása, címtartományok	20

6.5	Hálózati eszközök beállításai	20

6.6	Interfészek konfigurálásához szükséges adatok eszközönként.	20

6.7	Alkalmazott technológiák	20

7	A harmadik telephelyünk, a logisztika	22

7.1	Elméleti tervezet	22

7.2	Címzési terv:	22

7.3	Alhálózatok felsorolása, címtartományok	23

7.4	Hálózati eszközök beállításai	23

7.5	Interfészek konfigurálásához szükséges adatok eszközönként.	23

7.6	Alkalmazott technológiák	23

8	Alkalmazott technológiák	3

9	Tesztelési terv	3

10	Mellékletek	3

A projektfeladat / vizsgaremek követelményének leírása:

A vizsgázóknak minimum 2, maximum 3 fős informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető csapatot alkotva kell a vizsgát megelőzően egy komplex informatikai rendszerfejlesztési projektet megvalósítaniuk. A projekt egy valós vagy elképzelt vállalat hálózatának tervezését, a hálózat egy működő prototípusának gyakorlati kivitelezését, valamint a prototípus működésének tesztelését foglalja magában.

A vizsgaremeknek az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:

- a hálózati infrastruktúrának legalább 3 telephelyet vagy irodát kell lefednie ✔

- legalább egy telephelyen több VLAN kialakítását foglalja magában ✔

- tartalmaz második és harmadik rétegbeli redundáns megoldásokat✔

- IPv4 és IPv6 címzési rendszert egyaránt használ✔

- Vezeték nélküli hálózatot is tartalmaz ✔

- statikus és dinamikus forgalomirányítást egyaránt megvalósít ✔

- statikus és dinamikus címfordítást alkalmaz✔

- WAN-összeköttetéseket is tartalmaz ✔

- virtuális magánhálózati kapcsolatot (VPN) is megvalósít✔

- programozott hálózatkonfigurációt is használ

- forgalomirányítón megvalósított biztonsági funkciókat tartalmaz (pl. ACL-ek) ✔

- hardveres tűzfaleszközt is alkalmaz ✔

- Minimum 1-1 Linux és Windows kiszolgálót tartalmaz, melyek legalább az alábbi szolgáltatásokat nyújtják:

- Címtár (pl. Active Directory) ✔

- DHCP ✔

- DNS ✔

- HTTP/HTTPS ✔

- Fájl- és nyomtató megosztás✔

- Automatizált mentés✔

- Kliens számítógépekre automatizált szoftvertelepítés✔

A vizsgaremek benyújtásának módja:

A projekt teljes anyagát elektronikus formában a vizsga előtt minimum 14 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani. A benyújtott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- a hálózat tervét, működésének leírását tartalmazó dokumentáció

- a hálózat tesztelésének dokumentációja

- A prototípus működésének, tesztelésének dokumentálása egy 2-5 perc hosszúságú videóval

A vizsgafeladat során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a:

- a hálózat tervezését

- műszaki megvalósítását

- működésének bemutatását

- a csapaton belüli munkamegosztást, a csapatban betöltött szerepét, a fejlesztés során használt projektszervezési eszközöket.

A fentieken túl 2-3 perces angol nyelven tartott szóbeli előadás formájában összefoglalót ad a projektről, valamint szükség esetén angolul válaszol a vizsgáztató maximum 2-3 tisztázó jellegű kérdésére.

Amennyiben a munkacsapat más tagjai is azonos csoportban vizsgáznak, akkor a bemutatót közösen is megtarthatják, de ebben az esetben is biztosítani kell, hogy minden vizsgázó egyenlő arányban vegyen részt a bemutatóban, illetve minden vizsgázónak önállóan kell bemutatnia a saját feladatrészét magyarul és angolul egyaránt.

A vizsgaremek elkészítésére rendelkezésre álló idő:

A vizsgaremeket a záróvizsga tanévében kell a vizsgázónak elkészítenie.

A vizsgaremek bemutatására és megvédésére maximum 30 perc áll a vizsgázó rendelkezésére.

Vizsgaremek részei:

1.	Hálózattervezési vizsgaremek (word dokumentum) ✔

2.	Saját mellékletek ✔

3.	Konfigurációk szöveges állományban ✔

4.	Packet Tracer állomány ✔

5.	Videó a működésről ✔

Hálózattervezési vizsgaremek (word dokumentum) tartalma:

Fedlap	A minta szerint

Tartalomjegyzék	Hálózat bemutatása

Hálózati topológia

Eszközlista

Címzési terv

Eszközök beállításai

Alkalmazott technológiák

Szerverek

Tesztelési terv

Mellékletek

Hálózat bemutatása	Mivel foglalkozik a cég?

Telephelyek és a hálózattal kapcsolatos követelmények összefoglalása.

Hálózati topológia

Képernyőkép/ábra

Eszközlista

A szükséges hálózati eszközök felsorolása (típus, darab)

Címzési terv

Alhálózatok felsorolása, címtartományok

Hálózati eszközök beállításai

Interfészek konfigurálásához szükséges adatok eszközönként.

Alkalmazott technológiák

A mintatáblázat kitöltése.

Majd az egyes technológiák konfigurálásának részletezése

-technológia neve

-technológia célja

-mely eszközöket érinti

-konfigurálása (parancsok és/vagy képernyőkép)

Szerverek (Windows, Linux)

Mindkét szervertípus esetén:

-kapott táblázat kitöltése

-szolgáltatások bemutatása (konfigurálás, működés, tesztelés bemutatása képernyőképpel és/vagy videóval)

Tesztelési terv

Kapott táblázat kitöltése (11 szolgáltatás tesztelésének tervezése)

Minimum 5-6 technológia tesztelésének dokumentálása képernyőképpel)

Mellékletek	Mellékletek pontos felsorolása (fájlnév+tartalom):

-	saját táblázatok (ha van)

-	Packet Tracer állomány

-	konfigurációk szövegfájlban (eszközök felsorolás is kell!)

-	videófájl a működésről

Az infrastruktúra felépítése:

A munkaremekünk egy webshop teljes hálózati rendszerét dokumentálja. A webshopot üzemeltető cégünk egy viszonylag kis hálózattal rendelkezik és informatikai környezete megfelel a vizsga előírt pontjainak. A vállalkozásunk három darab telephelyből áll, melyek a következők:

- A központi épület, mely 3 részre van osztva:

  - Adminisztrációs helység

  - Üzletvezetés

  - Szerver és hálózati szoba

- Ügyfélszolgálat

- Logisztika

- ábra

Mint ahogy az 1. ábrán látható, a teljes logikai infrastruktúra szerint, úgy célszerű megtervezni a hálózatunkat, hogy lehetőleg költséghatékony viszonyitáshoz magas szintű redundanciával rendelkezzen. Megvalósuljanak azok a követelmények, melyeket a vizsgán teljesíteni kell. Minden szerver szolgáltatások elérhetők legyenek.

Milyen a földrajzi elhelyezkedés?

Az épületeink és a szolgáltató központ egy városon belül helyezkednek el a következők szerint:

Ügyfélszolgálat épülete

ISP épülete

Logisztikai épület

Főépület

- ábra

Mivel foglalkozik a cég?

A cégünk online kereskedelemmel foglalkozik, és bár telítve van a piac, mégis nagy arányban sikeresek az induló kisvállalkozások is.

Mivel cégünk fő szakterülete az online kereskedelem, így megbízható webszerverre és hálózatra lesz szükségünk.

Viszonylag kis méretű (/28-as) tartományú hálózatokat hoztunk létre, ugyanis a cég nem tervez bővíteni a közeljövőben az infrastruktúrán.

Milyen a munkaerő összetétel?

A főépületben egy egyéni vállakozó (cégtulajdonos), 2db belső rendszergazda, 2db webfejlesztővel és ide tartozik egy harmadik elérésű rendszergazda is.

Az ügyfélszolgálati tömbünkben 4db ügyfélszolgálati munkatárs dolgozik, míg a logisztikán 2 személy van jelen.

Tehát lényegében, 11 fős személyzetet kell összekapcsolnunk a külvilággal, ill az ügyfelekkel és beszállítókkal.

Infrastruktúra eredeti terve:

- ábra

Észrevételek:

- Az eredeti tervezetünk az 1. ábra szerinti felépítés jellemezte volna, de a hardver eszközök specifikációja nem felelt meg ezen követelményeknek, pl.: A(z) SW1 és SW2 hálózati kapcsolókon nincsenek GigabitEthernet portok csak FastEthernet portokkal rendelkeznek, akárcsak a forgalomirányítók, a(z) R1 és R2. Valamint másfajta redundanciát kellett kiötlenünk eme problémák kiküszöbölésére.

- Másrészt az IP címzés (szintén 1. ábra) a határforgalomirányítótól nem publikus IP címekkel volt megoldva, ezt a problémát is kiküszöböltük.

- Itt még nem volt meghatározva, hogyan is oldjuk meg a dinamikus címkiosztást, de aztán arra jutottunk, hogy a WIN_Server-ünk fogja betölteni a DHCP szerver szerepét.

- Azon is sokat tanakodtunk, hogy végül a szolgáltatóval milyen protokollon keresztül kommunikáljanak az eszközeink. Ugyanis felvetődött az OSPF (Open Shortest Path First), a BGP (Border Gateway Protocol), EIGRP (Enhanced Interior Gateway Protocol), amit nyilván már a nevéből adódóan sem célszerű használni. Így végül a PPP (Point-to-Point Connections) mellett döntöttünk.

A Webshopunk központi épület hálózata

Logikai topológia

- ábra

Fizikai topologa

- ábra

- ábra

- ábra

Eszközlista

- 3db Cisco 4221 Router: 			Admin_Router, R1, R2

- 2db Cisco Catalyst 2960 Plus Switch: 	SW1, SW2

- 1db Cisco ASA 5500: 			AdminASA

- 2db Server: 					WIN_Server, LINUX_Server

- 5db Kliens:					Admin_PC0, Admin_PC1, WEBD_PC0, WEBD_PC1, RENDSZERGAZDA

- 1db AP: 					CEO_AP

- 1db Hálózati nyomtató: 			CEO_Printer

- 1db Laptop: 					CEO_Laptop

- 1db Okos telefon: 				CEO_SP

Címzési terv

| Szolgáltató által kapott IPv4 cím és tartomány: | 155.15.15.0 /29; DNS: 7.7.7.1 DG: 7.7.7.1 |
| --- | --- |
| Admin_Router: | s0/0/0: 155.15.15.2 /29; (ISP); gi0/1: 10.204.1.1 /28; (ASA); |
| AdminASA: | gi1/1: 10.204.1.2 /28; (Admin_Router); gi1/2: 10.204.1.17 /28; (R1); gi1/3: 10.204.1.33 /28; (R2); |
| R1: | gi0/0: 10.204.1.18 /28; (ASA); gi0/1: no IP! (fizikailag a SW1 fa0/24, vagy ha van, a gi0/1 portjára csatlakozik); subinterface-ei: gi0/1.2: 10.204.2.1 /28 gi0/1.3: 10.204.3.1 /28 gi0/1.4: 10.204.4.1 /28 gi0/1.15: 10.204.15.1 /28 |
| R2: | gi0/0: 10.204.1.34 /28 gi0/1: no IP! (fizikailag a SW2 fa0/24, vagy ha van, a gi0/1 portjára csatlakozik) subinterface-ei: gi0/1.2: 10.204.2.2 /28 gi0/1.3: 10.204.3.2 /28 gi0/1.4: 10.204.4.2 /28 gi0/1.15: 10.204.15.2 /28 |
| SW1: | fa0/24 (vagy gi0/1): (R1, gi0/1); fa0/1-4: PO2: LACP – Active; VLAN 2: 10.204.1.2/24; (SW2); fa0/10: (Admin_PC0) DHCP; fa0/11: (Admin_PC1) DHCP; fa0/12: (WEBD_PC0) DHCP; fa0/13: (WEBD_PC1) DHCP; fa0/14: (RENDSZERGAZDA); |
| SW2: | fa0/24 (vagy gi0/1): (R2, gi0/1); fa0/1-4: PO2: LACP – Passive; VLAN 2: 10.204.1.3/24; fa0/10: (WIN_Server); fa0/11: (LINUX_Server); |
| CEO_Wireless_Router: | 192.168.1.1; |
| WIN_Server (DHCP): | 10.204.4.10; |
| LINUX_Server: | 10.204.4.11; |

Alhálózatok felsorolása, címtartományok

Mint említettük, viszonylag kis méretű címtartományokkal dolgoztunk. Különböző szegmensekre (VLAN-okra) osztottuk a hálózatainkat. A főépület a következő térképpel rendelkezik:

| VLAN | címe | tartománya | ebbe tartozó eszközök és portok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A | N/A | Nincs használatban |
| 2 (admin) | N/A | 10.204.2.0 /28 |  |
| 3 (server) | N/A | 10.204.3.0 /28 |  |
| 4 (ceo) | N/A | 10.204.4.0 /28 | SW2: fa0/5 ➡ CEO_NB SW2: fa0/12 ➡ CEO_AP SW2: fa0/13 ➡ CEO_Printer |
| 15 (management) | 10.204.15.1 | 10.204.15.0 /28 | SW1: fa0/14 ➡ RENDSZERGAZDA PC-re |

Hálózati eszközök beállításai

- ábra

- ábra

Interfészek konfigurálásához szükséges adatok eszközönként.

| Admin_Router |  |  |
| --- | --- | --- |
| Serial0/0/0 |  | ip address 155.15.15.2 255.255.255.248 encapsulation ppp ppp authentication chap ip nat outside |
| GigabitEthernet0/0/1 |  | ip address 10.204.1.1 255.255.255.240 ip nat inside duplex auto speed auto |

| AdminASA |  |  |
| --- | --- | --- |
| GigabitEthernet1/1 |  | nameif outside1 security-level 0 ip address 10.204.1.2 255.255.255.240 |
| GigabitEthernet1/2 |  | nameif inside2 security-level 0 ip address 10.204.1.17 255.255.255.240 |
| GigabitEthernet1/3 |  | nameif inside3 security-level 0 ip address 10.204.1.33 255.255.255.240 |
| Management1/1 |  | management-only no nameif no security-level ip address 10.204.1.49 255.255.255.240 |

| R1 |  |  |
| --- | --- | --- |

| R2 |  |  |
| --- | --- | --- |

| SW1 |  |  |
| --- | --- | --- |

| SW2 |  |  |
| --- | --- | --- |

| CEO_AP |  |  |
| --- | --- | --- |

Alkalmazott technológiák

EtherChannel

Technológia célja

Ennek a célja az volt, hogy a két kapcsoló között a 4db fizikai kapcsolatot 1db logikai kapcsolattá alakítsuk úgy, hogy mind a négy fizikai „ér” üzemben maradjon.

Mely eszközöket érinti?

A SW1 és SW2 eszközeinken alkalmaztuk ezt a megoldást a főépületen belül.

Konfigurálása (parancsok és/vagy képernyőkép)

SW1:  			SW2:

FHRP (First Hop Redundancy Protocols) egyik variánsa, a HSRP (Hot Standby Router Protocol)

Technológia célja

Mely eszközöket érinti?

Konfigurálása (parancsok és/vagy képernyőkép)

OSPF (Open Shortest Path First)

Technológia célja

Mely eszközöket érinti?

Konfigurálása (parancsok és/vagy képernyőkép)

A cég ügyfélszolgálati épületének hálózata

Logikai topológia

- ábra

Fizikai topológia

- ábra

- ábra

Címzési terv

| Szolgáltató által kapott IPv4 cím és tartomány: | 155.15.25.0 /29; DNS: 7.7.7.1 DG: 7.7.7.1 |
| --- | --- |
| CoSer_Router: | s0/0/0: 155.15.15.2 /29; (ISP); gi0/1: 10.204.11.1 /24; (CoSer_Switch); gi0/2: 10.204.12.1 /24; (CoSer_Switch2); |
| SoSer_Switch: | fa0/24 (vagy gi0/1): (CoSer_Router, gi0/1); VLAN 1: 10.204.11.2 /24; fa0/1: (CoSer_PC1) DHCP; fa0/2: (CoSer_PC2) DHCP; fa0/3: (CoSer_Wireless Router) DHCP; |
| CoSer_Switch2: | fa0/22 (vagy gi0/2): (CoSer_Router, gi0/2); VLAN 1: 10.204.12.2 /24; fa0/1: (CoSer_PC3); fa0/2: (CoSer_PC4); |
| CoSer_Wireless Router: | WAN: 10.204.11.3 /24; LAN: 192.168.0.1 /24 |

Alhálózatok felsorolása, címtartományok

Hálózati eszközök beállításai

Interfészek konfigurálásához szükséges adatok eszközönként.

Alkalmazott technológiák

FHRP (First Hop Redundancy Protocols) egyik variánsa, a HSRP (Hot Standby Router Protocol)

Technológia célja

Mely eszközöket érinti?

Konfigurálása (parancsok és/vagy képernyőkép)

OSPF (Open Shortest Path First)

Technológia célja

Mely eszközöket érinti?

Konfigurálása (parancsok és/vagy képernyőkép)

A harmadik telephelyünk, a logisztika

Logikai topológia

- ábra

Fizikai topológia

- ábra

- ábra

Címzési terv

| Szolgáltató által kapott IPv4 cím és tartomány: | 155.15.15.0 /29; DNS: 7.7.7.1 DG: 7.7.7.1 |
| --- | --- |
| Admin_Router: | s0/0/0: 155.15.15.2 /29; (ISP); gi0/1: 10.204.1.1 /28; (ASA); |
| AdminASA: | gi1/1: 10.204.1.2 /28; (Admin_Router); gi1/2: 10.204.1.17 /28; (R1); gi1/3: 10.204.1.33 /28; (R2); |
| R1: | gi0/0: 10.204.1.18 /28; (ASA); gi0/1: no IP! (fizikailag a SW1 fa0/24, vagy ha van, a gi0/1 portjára csatlakozik); subinterface-ei: gi0/1.2: 10.204.2.1 /28 gi0/1.3: 10.204.3.1 /28 gi0/1.4: 10.204.4.1 /28 gi0/1.15: 10.204.15.1 /28 |
| R2: | gi0/0: 10.204.1.34 /28 gi0/1: no IP! (fizikailag a SW2 fa0/24, vagy ha van, a gi0/1 portjára csatlakozik) subinterface-ei: gi0/1.2: 10.204.2.2 /28 gi0/1.3: 10.204.3.2 /28 gi0/1.4: 10.204.4.2 /28 gi0/1.15: 10.204.15.2 /28 |
| SW1: | fa0/24 (vagy gi0/1): (R1, gi0/1); fa0/1-4: PO2: LACP – Active; VLAN 2: 10.204.1.2/24; (SW2); fa0/10: (Admin_PC0) DHCP; fa0/11: (Admin_PC1) DHCP; fa0/12: (WEBD_PC0) DHCP; fa0/13: (WEBD_PC1) DHCP; fa0/14: (RENDSZERGAZDA); |
| SW2: | fa0/24 (vagy gi0/1): (R2, gi0/1); fa0/1-4: PO2: LACP – Passive; VLAN 2: 10.204.1.3/24; fa0/10: (WIN_Server); fa0/11: (LINUX_Server); |
| CEO_Wireless_Router: | 192.168.1.1; |
| WIN_Server (DHCP): | 10.204.4.10; |
| LINUX_Server: | 10.204.4.11; |

Alhálózatok felsorolása, címtartományok

Hálózati eszközök beállításai

Interfészek konfigurálásához szükséges adatok eszközönként.

Alkalmazott technológiák

-technológia neve

-technológia célja

-mely eszközöket érinti

-konfigurálása (parancsok és/vagy képernyőkép)

Alkalmazott technológiák (főépület)

| Eszköz neve | Cisco Router (Admin_Router) | ASA (AdminASA) | Cisco Router (R1) | Cisco Router (R2) | Cisco Switch (SW1) | Cisco Switch (SW2) | CEO_AP | WIN_Server | LINUX_Server |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eszköz típusa | 4221 | 5500 | 4221 | 4221 | Catalyst 2960 Plus | Catalyst 2960 Plus |  | Viruális; Win Server 2012 R2 | Virtuális; Ubuntu 16.04 |
| Telephely | Főépület | Főépület | Főépület | Főépület | Főépület | Főépület | Főépület | Főépület | Főépület |
| VLAN |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |
| 2. rétegbeli redundancia | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. rétegbeli redundancia |  |  | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |
| IPv4 címzés | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |
| IPv6 címzés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vezeték nélküli hálózat |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |  |
| statikus forgalomirányítás | ✔ |  |  |  | ✔ | ✔ |  |  |  |
| dinamikus forgalomirányítás | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |
| dinamikus címfordítás | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| statikus címfordítás | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WAN összeköttetés | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VPN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Programozott hálózatkonfiguráció |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |
| ACL | ✔ |  | ✔ | ✔ |  |  |  |  |  |
| Hardveres tűzfal |  | ✔ |  |  |  |  |  |  |  |
| szerverszolgáltatások: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Active Directory |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |
| DHCP |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |
| DNS |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |
| HTTP/HTTPS |  |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |
| Fájl- és nyomtatómegosztás |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |
| Automatizált mentés |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |
| Kliens számítógépekre automatizált szoftvertelepítés |  |  |  |  |  |  |  | ✔ |  |

Tesztelési terv (főépület)

| Ssz. | Teszt célja | Érintett eszköz(ök) | Leírása | Várt eredmény | Ellenőrzés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | VLAN-ok működése |  |  |  |  |
| 2. | 2.rétegbeli redundancia |  |  |  |  |
| 3. | HSRP letesztelése |  |  |  |  |
| 4. | Vezeték nélküli hálózat |  |  |  |  |
| 5. | Dinamikus forgalomirányítás |  |  |  |  |
| 6. | Statikus forgalomirányítás |  |  |  |  |
| 7. | Dinamikus NAT |  |  |  |  |
| 8 | Statikus NAT |  |  |  |  |
| 9. | ACL |  |  |  |  |
| 10. | ASA |  |  |  |  |
| 11. | VPN |  |  |  |  |

Mellékletek

A vizsgaremek tartalmazza tervezéshes legszükségesebb információkat.

Mellékletként jelöljük:

- Az elméleti tervezéshez szükséges Packet Tracer (WebShopProject_for_hardware.pkt) állományt.

- A konfigurálási és tesztelési folyamatokat tartalmazó videó anyagot (Hálózattervezési és kivitelezési vizsgaremek.mp4).

- Valamint a konfigurációs állományokat eszközönként *.txt formátumban.